URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA STANOVANJA MALE GUSTINE (SMG)

TABELA URBANISTIČKIH POKAZATELJA

| BR. PARCELE | NAMJENA | POVRSINA | ZAUZETOST | P OSNOVE | SPRATNOST | BGP | IZGRAĐENOST | BR. STANOVA | POVRSINA POSLOVANJA | BR. SMJEST. JEDINICA | BROJ GOSTIJU | BROJ ZAPOSL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP 1-3 | SMG | 532.064 | 0.35 | 190 | P+1 | 370 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-5 | SMG | 521.329 | 0.35 | 190 | P+1 | 360 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-7 | SMG | 654.032 | 0.30 | 200 | P+1+Pk | 510 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-8 | SMG | 587.985 | 0.35 | 210 | P+1 | 410 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-10 | SMG | 804.616 | 0.25 | 210 | P+2 | 600 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-12 | SMG | 841.224 | 0.25 | 220 | P+2 | 630 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-14 | SMG | 1058.957 | 0.20 | 220 | P+2 | 630 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-17 | SMG | 680.918 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 530 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-18 | SMG | 740.110 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 570 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-20 | SMG | 853.309 | 0.25 | 220 | P+2 | 630 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-23 | SMG | 819.150 | 0.25 | 210 | P+2 | 610 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-25 | SMG | 937.043 | 0.25 | 240 | P+2 | 700 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-26 | SMG | 935.545 | 0.25 | 240 | P+2 | 700 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-27 | SMG | 798.796 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 620 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-29 | SMG | 717.498 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 550 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-31 | SMG | 739.509 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 570 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-32 | SMG | 1005.141 | 0.20 | 210 | P+2 | 600 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-35 | SMG | 818.059 | 0.25 | 210 | P+2 | 610 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-36 | SMG | 1257.407 | 0.20 | 260 | P+2 | 750 | 0.6 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-37 | SMG | 1026.833 | 0.20 | 210 | P+2 | 610 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-40 | SMG | 607.958 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 470 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-41 | SMG | 673.017 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-42 | SMG | 1587.254 | 0.15 | 240 | P+2 | 710 | 0.4 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-43 | SMG | 384.829 | 0.40 | 160 | P+1 | 300 | 0.8 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-46 | SMG | 1043.740 | 0.20 | 210 | P+2 | 620 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-47 | SMG | 825.711 | 0.25 | 210 | P+2 | 610 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-48 | SMG | 996.706 | 0.25 | 250 | P+2 | 740 | 0.7 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-49 | SMG | 707.157 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 550 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-50 | SMG | 774.540 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 600 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 1-51 | SMG | 530.904 | 0.35 | 190 | P+1 | 370 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-1 | SMG | 930.800 | 0.25 | 240 | P+2 | 690 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-2 | SMG | 702.815 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 540 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-3 | SMG | 772.597 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 600 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-5 | SMG | 1208.298 | 0.20 | 250 | P+2 | 720 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-7 | SMG | 676.632 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-8 | SMG | 612.979 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 470 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-9 | SMG | 1114.216 | 0.20 | 230 | P+2 | 660 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-12 | SMG | 883.476 | 0.25 | 230 | P+2 | 660 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-13 | SMG | 722.903 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 560 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-14 | SMG | 861.435 | 0.25 | 220 | P+2 | 640 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-15 | SMG | 669.731 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-19 | SMG | 938.851 | 0.25 | 240 | P+2 | 700 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-21 | SMG | 906.376 | 0.25 | 230 | P+2 | 670 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-22 | SMG | 554.919 | 0.35 | 200 | P+1 | 380 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-23 | SMG | 1083.962 | 0.20 | 220 | P+2 | 650 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-26 | SMG | 514.596 | 0.35 | 190 | P+1 | 360 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-27 | SMG | 1087.074 | 0.20 | 220 | P+2 | 650 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 2-28 | SMG | 1018.799 | 0.20 | 210 | P+2 | 610 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-1 | SMG | 561.902 | 0.35 | 200 | P+1 | 390 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-2 | SMG | 482.770 | 0.35 | 170 | P+1 | 330 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-4 | SMG | 404.926 | 0.35 | 150 | P+1 | 280 | 0.7 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-8 | SMG | 579.347 | 0.35 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.9 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-10 | SMG | 360.371 | 0.40 | 150 | P+1 | 280 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-11 | SMG | 277.528 | 0.40 | 120 | P+1 | 220 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-11 | SMG | 503.534 | 0.35 | 180 | P+1 | 350 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-12 | SMG | 557.767 | 0.35 | 200 | P+1 | 390 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-14 | SMG | 316.940 | 0.40 | 130 | P+1 | 250 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 3-15 | SMG | 407.811 | 0.35 | 150 | P+1 | 280 | 0.7 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-1 | SMG | 520.360 | 0.35 | 190 | P+1 | 360 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-7 | SMG | 245.882 | 0.40 | 100 | P+1 | 190 | 0.8 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-8 | SMG | 361.166 | 0.40 | 150 | P+1 | 280 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-11 | SMG | 284.169 | 0.40 | 120 | P+1 | 220 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-12 | SMG | 431.245 | 0.35 | 160 | P+1 | 300 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-16 | SMG | 404.249 | 0.35 | 150 | P+1 | 280 | 0.7 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-17 | SMG | 520.483 | 0.35 | 190 | P+1 | 360 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-18 | SMG | 335.712 | 0.40 | 140 | P+1 | 260 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 4-19 | SMG | 321.980 | 0.40 | 130 | P+1 | 250 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-1 | SMG | 484.186 | 0.35 | 170 | P+1 | 330 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-2 | SMG | 619.701 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 480 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-3 | SMG | 590.535 | 0.35 | 210 | P+1 | 410 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-6 | SMG | 532.741 | 0.35 | 190 | P+1 | 370 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-8 | SMG | 724.234 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 560 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-11 | SMG | 392.347 | 0.40 | 160 | P+1 | 310 | 0.8 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-12 | SMG | 408.483 | 0.35 | 150 | P+1 | 280 | 0.7 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-15 | SMG | 777.199 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 600 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-16 | SMG | 295.739 | 0.40 | 120 | P+1 | 230 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-18 | SMG | 823.625 | 0.25 | 210 | P+1+Pk | 530 | 0.6 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-20 | SMG | 790.542 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 610 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-21 | SMG | 1053.806 | 0.20 | 220 | P+2 | 630 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 5-22 | SMG | 801.457 | 0.25 | 210 | P+2 | 600 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-1 | SMG | 551.588 | 0.35 | 200 | P+1 | 380 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-2 | SMG | 784.308 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 610 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-4 | SMG | 498.667 | 0.35 | 180 | P+1 | 340 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-6 | SMG | 451.905 | 0.35 | 160 | P+1 | 310 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-7 | SMG | 579.352 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-8 | SMG | 628.759 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 490 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-10 | SMG | 224.599 | 0.40 | 90 | P+1 | 170 | 0.8 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-11 | SMG | 223.727 | 0.40 | 90 | P+1 | 170 | 0.8 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-12 | SMG | 437.472 | 0.35 | 160 | P+1 | 300 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-15 | SMG | 502.269 | 0.35 | 180 | P+1 | 350 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-16 | SMG | 621.236 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 480 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-17 | SMG | 577.243 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-18 | SMG | 534.574 | 0.35 | 190 | P+1 | 370 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-21 | SMG | 284.111 | 0.40 | 120 | P+1 | 220 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-22 | SMG | 391.301 | 0.40 | 160 | P+1 | 310 | 0.8 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-24 | SMG | 323.388 | 0.40 | 130 | P+1 | 250 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-25 | SMG | 320.728 | 0.40 | 130 | P+1 | 250 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-26 | SMG | 766.969 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 590 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-29 | SMG | 784.486 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 610 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-31 | SMG | 1078.926 | 0.20 | 220 | P+2 | 640 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-32 | SMG | 678.782 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-33 | SMG | 575.196 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-35 | SMG | 673.982 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-39 | SMG | 583.881 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-40 | SMG | 654.567 | 0.30 | 200 | P+1+Pk | 510 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-43 | SMG | 513.211 | 0.35 | 180 | P+1 | 350 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-44 | SMG | 377.317 | 0.40 | 160 | P+1 | 300 | 0.8 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-47 | SMG | 146.343 | 0.40 | 60 | P+1 | 110 | 0.8 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-48 | SMG | 198.944 | 0.40 | 80 | P+1 | 150 | 0.8 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-49 | SMG | 393.364 | 0.40 | 160 | P+1 | 310 | 0.8 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-52 | SMG | 930.500 | 0.25 | 240 | P+2 | 690 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-53 | SMG | 293.958 | 0.40 | 120 | P+1 | 230 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-54 | SMG | 303.069 | 0.40 | 130 | P+1 | 240 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-55 | SMG | 737.218 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 570 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-56 | SMG | 1112.118 | 0.20 | 230 | P+2 | 660 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-57 | SMG | 194.336 | 0.40 | 80 | P+1 | 150 | 0.8 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| UP 6-58 | SMG | 266.614 | 0.40 | 110 | P+1 | 210 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-2 | SMG | 760.444 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 590 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-6 | SMG | 682.266 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 530 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-8 | SMG | 673.129 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-10 | SMG | 661.874 | 0.30 | 200 | P+1+Pk | 510 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-12 | SMG | 928.232 | 0.25 | 240 | P+2 | 690 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-14 | SMG | 928.232 | 0.25 | 240 | P+2 | 690 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-16 | SMG | 847.046 | 0.25 | 220 | P+2 | 630 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-20 | SMG | 688.603 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 530 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-21 | SMG | 709.346 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 550 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-23 | SMG | 575.869 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-25 | SMG | 540.964 | 0.35 | 190 | P+1 | 370 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-27 | SMG | 787.564 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 610 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-29 | SMG | 714.518 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 550 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-31 | SMG | 523.838 | 0.35 | 190 | P+1 | 360 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-33 | SMG | 843.588 | 0.25 | 220 | P+2 | 630 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-35 | SMG | 667.456 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-37 | SMG | 943.205 | 0.25 | 240 | P+2 | 700 | 0.7 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-39 | SMG | 828.925 | 0.25 | 210 | P+2 | 620 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 7-41 | SMG | 830.967 | 0.25 | 210 | P+2 | 620 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-4 | SMG | 723.293 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 560 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-6 | SMG | 897.736 | 0.25 | 230 | P+2 | 670 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-8 | SMG | 580.656 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-10 | SMG | 892.314 | 0.25 | 230 | P+2 | 660 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-12 | SMG | 810.611 | 0.25 | 210 | P+2 | 600 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-14 | SMG | 1131.175 | 0.20 | 230 | P+2 | 670 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-16 | SMG | 855.803 | 0.25 | 220 | P+2 | 640 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-18 | SMG | 797.736 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 620 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-20 | SMG | 708.216 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 550 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-23 | SMG | 691.087 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 530 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-25 | SMG | 611.396 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 470 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-27 | SMG | 576.758 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-29 | SMG | 871.533 | 0.25 | 220 | P+2 | 650 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-31 | SMG | 852.449 | 0.25 | 220 | P+2 | 630 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-33 | SMG | 1081.925 | 0.20 | 220 | P+2 | 640 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-35 | SMG | 1131.891 | 0.20 | 230 | P+2 | 670 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-37 | SMG | 1049.583 | 0.20 | 210 | P+2 | 620 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-39 | SMG | 938.069 | 0.25 | 240 | P+2 | 700 | 0.7 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-41 | SMG | 753.526 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 580 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-43 | SMG | 804.095 | 0.25 | 210 | P+2 | 600 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 8-45 | SMG | 923.055 | 0.25 | 240 | P+2 | 690 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-1 | SMG | 615.386 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 480 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-2 | SMG | 830.343 | 0.25 | 210 | P+2 | 620 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-3 | SMG | 997.859 | 0.25 | 250 | P+2 | 740 | 0.7 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-4 | SMG | 912.059 | 0.25 | 230 | P+2 | 680 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-5 | SMG | 518.438 | 0.35 | 190 | P+1 | 360 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-6 | SMG | 585.905 | 0.35 | 210 | P+1 | 410 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-7 | SMG | 457.587 | 0.35 | 170 | P+1 | 320 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-8 | SMG | 484.175 | 0.35 | 170 | P+1 | 330 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-9 | SMG | 508.152 | 0.35 | 180 | P+1 | 350 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-10 | SMG | 474.974 | 0.35 | 170 | P+1 | 330 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-11 | SMG | 607.513 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 470 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-12 | SMG | 605.211 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 470 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-13 | SMG | 453.738 | 0.35 | 160 | P+1 | 310 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-14 | SMG | 453.913 | 0.35 | 160 | P+1 | 310 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-16 | SMG | 369.795 | 0.40 | 150 | P+1 | 290 | 0.8 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-17 | SMG | 414.390 | 0.35 | 150 | P+1 | 290 | 0.7 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-18 | SMG | 451.989 | 0.35 | 160 | P+1 | 310 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-19 | SMG | 426.313 | 0.35 | 150 | P+1 | 290 | 0.7 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-20 | SMG | 646.722 | 0.30 | 200 | P+1+Pk | 500 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-21 | SMG | 599.586 | 0.35 | 210 | P+1 | 410 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-24 | SMG | 653.648 | 0.30 | 200 | P+1+Pk | 500 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-25 | SMG | 621.004 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 480 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-27 | SMG | 591.962 | 0.35 | 210 | P+1 | 410 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-28 | SMG | 581.205 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-29 | SMG | 630.196 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 490 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-30 | SMG | 583.874 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-31 | SMG | 688.506 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 530 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-32 | SMG | 773.386 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 600 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-33 | SMG | 697.230 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 540 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-34 | SMG | 823.329 | 0.25 | 210 | P+2 | 610 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-35 | SMG | 913.025 | 0.25 | 230 | P+2 | 680 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-37 | SMG | 831.885 | 0.25 | 210 | P+2 | 620 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-40 | SMG | 631.136 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 490 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-41 | SMG | 744.799 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 580 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-44 | SMG | 663.735 | 0.30 | 200 | P+1+Pk | 510 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-45 | SMG | 573.844 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-46 | SMG | 512.020 | 0.35 | 180 | P+1 | 350 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-49 | SMG | 560.769 | 0.35 | 200 | P+1 | 390 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-50 | SMG | 419.889 | 0.35 | 150 | P+1 | 290 | 0.7 | 2 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-52 | SMG | 837.766 | 0.25 | 210 | P+2 | 620 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 9-53 | SMG | 527.283 | 0.35 | 190 | P+1 | 360 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-2 | SMG | 700.103 | 0.30 | 220 | P+1+Pk | 540 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-3 | SMG | 741.446 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 570 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-4 | SMG | 1096.468 | 0.20 | 220 | P+2 | 650 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-5 | SMG | 485.710 | 0.35 | 170 | P+1 | 330 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-6 | SMG | 529.604 | 0.35 | 190 | P+1 | 370 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-8 | SMG | 576.248 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-9 | SMG | 583.252 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-10 | SMG | 1362.304 | 0.20 | 280 | P+2 | 810 | 0.6 | 8 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-11 | SMG | 765.515 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 590 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-12 | SMG | 1116.795 | 0.20 | 230 | P+2 | 670 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-14 | SMG | 804.407 | 0.25 | 210 | P+2 | 600 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-15 | SMG | 1198.244 | 0.20 | 240 | P+2 | 710 | 0.6 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-17 | SMG | 898.681 | 0.25 | 230 | P+2 | 670 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-19 | SMG | 1773.522 | 0.15 | 270 | P+2 | 790 | 0.4 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-20 | SMG | 1943.992 | 0.15 | 300 | P+2 | 870 | 0.4 | 8 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-21 | SMG | 1104.012 | 0.20 | 230 | P+2 | 660 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-24 | SMG | 670.434 | 0.30 | 210 | P+1+Pk | 520 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-25 | SMG | 985.698 | 0.25 | 250 | P+2 | 730 | 0.7 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-26 | SMG | 818.184 | 0.25 | 210 | P+2 | 610 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-27 | SMG | 1104.076 | 0.20 | 230 | P+2 | 660 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-28 | SMG | 1459.570 | 0.20 | 300 | P+2 | 870 | 0.6 | 8 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-29 | SMG | 1170.686 | 0.20 | 240 | P+2 | 700 | 0.6 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-31 | SMG | 516.072 | 0.35 | 190 | P+1 | 360 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-32 | SMG | 830.864 | 0.25 | 210 | P+2 | 620 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-33 | SMG | 881.377 | 0.25 | 230 | P+2 | 660 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-34 | SMG | 539.336 | 0.35 | 190 | P+1 | 370 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-36 | SMG | 570.010 | 0.35 | 200 | P+1 | 390 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-37 | SMG | 734.654 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 570 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-38 | SMG | 775.790 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 600 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-39 | SMG | 1858.841 | 0.15 | 280 | P+2 | 830 | 0.4 | 8 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-40 | SMG | 1625.838 | 0.15 | 250 | P+2 | 730 | 0.4 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-41 | SMG | 1409.876 | 0.20 | 290 | P+2 | 840 | 0.6 | 8 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-42 | SMG | 2095.215 | 0.15 | 320 | P+2 | 940 | 0.4 | 9 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-43 | SMG | 1752.494 | 0.15 | 270 | P+2 | 780 | 0.4 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-44 | SMG | 1603.977 | 0.15 | 250 | P+2 | 720 | 0.4 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-45 | SMG | 1892.302 | 0.15 | 290 | P+2 | 850 | 0.4 | 8 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-46 | SMG | 957.232 | 0.25 | 240 | P+2 | 710 | 0.7 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-48 | SMG | 1182.102 | 0.20 | 240 | P+2 | 700 | 0.6 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-49 | SMG | 876.536 | 0.25 | 220 | P+2 | 650 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-50 | SMG | 963.722 | 0.25 | 250 | P+2 | 720 | 0.7 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-51 | SMG | 816.961 | 0.25 | 210 | P+2 | 610 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-52 | SMG | 987.846 | 0.25 | 250 | P+2 | 740 | 0.7 | 7 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-54 | SMG | 836.122 | 0.25 | 210 | P+2 | 620 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-55 | SMG | 753.295 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 580 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-56 | SMG | 1392.970 | 0.20 | 280 | P+2 | 830 | 0.6 | 8 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-57 | SMG | 1110.708 | 0.20 | 230 | P+2 | 660 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-58 | SMG | 1123.606 | 0.20 | 230 | P+2 | 670 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-59 | SMG | 1128.297 | 0.20 | 230 | P+2 | 670 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-60 | SMG | 1426.953 | 0.20 | 290 | P+2 | 850 | 0.6 | 8 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-62 | SMG | 1098.810 | 0.20 | 220 | P+2 | 650 | 0.6 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-63 | SMG | 627.165 | 0.30 | 190 | P+1+Pk | 480 | 0.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-64 | SMG | 841.588 | 0.25 | 220 | P+2 | 630 | 0.7 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-65 | SMG | 546.453 | 0.35 | 200 | P+1 | 380 | 0.7 | 3 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-67 | SMG | 754.097 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 580 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-68 | SMG | 751.415 | 0.30 | 230 | P+1+Pk | 580 | 0.8 | 5 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-69 | SMG | 792.522 | 0.30 | 240 | P+1+Pk | 610 | 0.8 | 6 | 0 |  |  | 0 |
| UP 10-70 | SMG | 1458.939 | 0.20 | 300 | P+2 | 870 | 0.6 | 8 | 0 |  |  | 0 |

UVODNE NAPOMENE

DUP Đuraševića iz 2007. godine je razlikovao dva tipa površina namijenjenih stanovanju, i to individualno stanovanje i individualno stanovanje sa djelatnostima. Ovaj drugi tip stanovanja je davao moućnost investitorima da u prizemlju objekata individualnog stanovanja projektuju poslovne prostore koji bi se koristili za komercijalne sadržaje komplementarne stambenoj namjeni – trgovina, uslužne djelatnosti, ugostiteljstvo, kao i umjetničke i zanatske djelatnosti koje ne ometaju stanovanje i turizam (proizvodnja suvenira, umjetnina, pokućstva itd.).

Radi zadržavanja kapaciteta planiranih starim DUP-om, a u skladu sa posebnimm postupkom prema članu 162c Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) individualno stanovanje iz DUP-a iz 2007. godine se  prevodi u stanovanje male gustine

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA STANOVANJA MALE GUSTINE (SMG)

- maksimalna spratnost je P+2, uz mogućnost izgradnje suterena u skladu sa uslovima terena

- maksimalni procenat zauzetosti za parcele sa slobodnostojećim objektima je 40%

- procenat nezastrtih, ozelenjenih površina mora biti najmanje 40%

(u ovom smislu u slobodne i ozelenjene površine ne ulaze kolski pristupi i površine pod mirujućim saobraćajem, već isključivo površine pod zelenilom koje Plan predviđa za stambene zone)

- maksimalni koeficijent zauzetosti za parcele do 400 m2 je 0.4, za parcele površine od 400 do 600 m2 je 0.35, od 600 do 800 m2 je 0.30, od 800 do 1000 m2 je 0.25, od 1000 do 1500 m2 je 0.2, a preko 1500 m2 je 0.15

- izuzetno, ako je u pitanju kaskadna – terasasta kompozicija objekata, dozvoljeno je horizontalno smicanje etaža - u tom slučaju, moguća je veća zauzetost parcele od one predviđene analitičkim dijelom Plana, i to do 30% veća ukoliko su u pitanju dvije, odnosno do 50% veća u slučaju tri etaže - dozvoljena bruto izgrađena površina ostaje ista.

- maksimalni koeficijent izgrađenosti je 0.8 za sve parcele

- visina nadzemne etaže je maksimalno 2.80m

- visina objekta do sljemena je maksimalno 13.5m

- moguća je izgradnja jedne podrumske ili jedne suterenske etaže (zavisno od kongfiguracije terena i potreba investitora) i koja se koristi isključivo kao garaže, ostave ili tehničke prostorije i ne ulazi u obračun BGP.

- nije dozvoljeno pretvaranje podruma i suterena u stambeni ili poslovni prostor. Podrumski ili suterenski prostor koji se koristi u svrhe drugačije od navedenih ulazi u obračun BGP.

- podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne smije nadvisiti kotu terena, trotoara  više od 1.00 m. Ukoliko se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena smatra se najniža kota konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta Horizontalni gabariti podruma definisani su građevinskom linijom ispod zemlje (GL 0) a ne mogu biti veći od 80% površine urbanističke parcele.

- suteren je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelisanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani građevinskom linijom GL. Suteren može biti na ravnom i na denivelisanom terenu. Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1.00 m konačno nivelisanog i uređenog terena oko objekta.

Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00 m

- parkiranje ili garažiranje vozila rješavati u okviru parcele, po normativu 1 parking mjesto po stanu i 1 parking mjesto na 50m2 BRGP poslovanja

- u jednom objektu može biti organizovano najviše 6 stanova, odnosno 2 stana po etaži

- minimalno udaljenje objekta od bočne granice urbanističke parcele je 3m

- minimalno rastojanje objekta od bočnog susjeda je 5m, pri čemu je na bočnim fasadama objekta dozvoljeno otvaranje prozora samo pomoćnih prostorija

- otvaranje prozora stambenih prostorija na bočnim fasadama objekta dozvoljeno je ukoliko je rastojanje od bočnog susjeda veće od 6m

- princip uređenja zelenila u okviru parcela je dat u uslovima za ozelenjavanje, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima

- nije dozvoljena upotreba prefabrikovanih betonskih ornamenata na fasadama

- preporučuje se bijela boja fasade, dok se akcenti u boji mogu primijeniti na stolariji – vratima, prozorima, škurama.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POSTOJEĆE OBJEKTE

U zoni stanovanja predviđa se mogućnost dogradnje osnovnih i pomoćnih objekata u skladu sa smjernicama plana.

Zadržavanje i dogradnja postojećih objekata

U poglavlju „Numerički pokazatelji postojećeg stanja“ opisan je zatečeni izgrađeni fond. Postojeći stambeni objekti su uklopljeni u novu uličnu i blokovsku matricu, a njihove katastarske parcele zadržane kao urbanističke. Za svaku urbanističku parcelu su dati osnovni planski parametri, kao i maksimalni kapaciteti planiranog stanja.

Dogradnje postojećih i završetak započetih objekata vrši se uz striktno poštovanje planskih parametara (analitički dio Plana - prikaz planiranih kapaciteta) i građevinskih linija (grafički dio Plana – List 04: Plan parcelacije i regulacije), kao i ostalih opštih smjernica za uređenje prostora (tekstualni dio Plana: poglavlje Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju novih objekata).

Uočljivo je postojanje pomoćnih objekata uz skoro sve stambene objekte. Plan ne prepoznaje pojedinačne pomoćne objekte, već se zadate vrijednosti urbanističkih parametara odnose na urbanističku parcelu kao cjelinu.

Ovim planom se utvrdjuju sledeći uslovi:

- Sve postojeće objekte moguće je dograditi i nadograditi do kapaciteta definisanih ovim Planom za pojedinačne tipove stambene izgradnje (spratnost objekta, indeks izgradjenosti, zauzetost parcele). Maksimalna planirana BGP i maksimalna zauzetost parcele uključuju i pomoćne objekte, što znači da se u slučaju dogradnje osnovnog objekta na parceli, od maksimalne dozvoljene zauzetosti osnove i maksimalne BGP oduzima površina postojećeg osnovnog objekta i površina svih pomoćnih objekata, pa se urbanističko tehnički uslovi za dogradnju izdaju na osnovu tako dobijene razlike.

- Sve vrste intervencija i rekonstrukcija na postojećim objektima u ovom smislu moraju se vršiti u skladu sa pravilima izgradnje objekata definisanim za pojedine tipove stambene izgradnje a koji se odnose na minimalna rastojanja, rješavanje parkiranja i ozelenjavanje parcele.

- U slučaju nadzidjivanja objekta važe sledeća pravila:

- Visina nadzidanog djela objekta ne smije preći planom definisanu spratnost i visinu za odredjeni tip izgradnje

- Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima

- Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m (računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne kosine).

- Rješenjem kosih krovova susjednih objekata koji se dodiruju obezbjediti da se voda sa  krova jednog objekta ne sliva na drugi objekat

- Prije zahtjeva za izdavanje rješenja za intevenciju na postojećem objektu potrebno je provjeriti statičku stabilnost objekta, geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji kao i eventulani status zaštite objekta.

- Dozvoljava se izgradnja novog pomoćnog objekta samo u slučaju kada zbir postojećih i novih pomoćnih objekata ne prelazi 15% maksimalne dozvoljene zauzetosti parcele.

- Nije dozvoljena vertikalna dogradnja pomoćnih objekata. Adaptacija i prenamjena pomoćnih objekata ukomercijalne djelatnosti moguća je samo u zonama koje Plan prepoznaje za razvoj takvih djelatnosti. Prenamjena pomoćnih objekata u stanovanje ili turizam nije dozvoljena.

Moguće je legalizovati samo onaj dio nelegalnog osnovnog ili pomoćnog objekta koji ne prelazi planske parametre (analitički dio Plana - prikaz planiranih kapaciteta) i građevinske linije (grafički dio Plana – List 04: Plan parcelacije i regulacije), kao i ostalih opštih smjernica za uređenje prostora (tekstualni dio Plana: poglavlje Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju novih objekata).

Uklanjanje postojećih objekata

Kriterijum za uklanjanje postojećih objekata je nemogućnost njihovog uklapanja u planirane prostorne cjeline i planirane namjene.

U zahvatu Plana, za uklanjanje su predviđena dva objekta:

- pomoćni objekat na kat. parc. 127 K.O. Bogišići (na trasi planirane ulice 6-6)

- elektroenergetski objekat - trafo 10/0,4 kV TS „Kaluđerovina I“, koji se izmješta na susjednu k.p. 291/2, K.O. Milovići.

Ovi objekti se uklanjaju kako bi se omogućila realizacija planirane saobraćajne mreže.

Dozvoljava se uklanjanje i drugih postojećih osnovnih ili pomoćnih objekata i gradnja novih na osnovu urbanističkih parametara za urbanističku parcelu.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU POMOĆNIH I OSTALIH OBJEKATA

Plan ne dozvoljava izgradnju pomoćnih objekata koji nijesu direktno u funkciji planirane namjene, i to:

- Za stanovanje pomoćni objekti mogu biti isključivo manje ostave ili garaže, ukupne površine svih pomoćnih objekata do 15% dozvoljene zauzetosti parcele. Maksimalna spratnost ovih objekata je P, a oblikovno se moraju prilagoditi osnovnom objektu. Za ove objekte važe sve smjernice koje važe i za osnovne, a tiču se udaljenosti od susjednih parcela i objekata, kao i građevinske linije

- Planom nijesu predviđeni servisni i skladišni objekti, radionice i drugi pomoćni objekti čije funkcionisanje proizvodi buku ili zagađenje vode, vazduha ili zemljišta

USLOVI ZA ETAPNOST REALIZACIJE

Postojeći nivo urbaniteta izgrađenih struktura i infrastrukturne opremljenosti ukazuje na razvojni karakter ovog  Plana. To znači da se realizacijom Plana postepeno transformiše prostor u cjelinu drugačijeg karaktera od onog koji čini zatečeno stanje. Zbog toga fazna realizacija planskih cjelina predstavlja jedini mogući način za kontrolisani razvoj prostora Plana.

U tom smislu, tri planske cjeline predstavljaju i tri faze realizacije, sa određenim preduslovima koje je neophodno ispuniti u jednoj planskoj cjelini prije nego se pređe na razvoj sljedeće. Time se dolazi do predložene dinamike realizacije:

- I faza (1): izgradnja saobraćajnice 2-2 i realizacija 50% planiranih kapaciteta u Zoni 1, uključujući početak realizacije zone centralnih djelatnosti i početak realizacije planirane hidrotehničke i elektroenergetske mreže.

- II faza (2): izgradnja 50% planiranih kapaciteta u Zoni 2 i završetak realizacije zone centralnih djelatnosti, uključujući početak izgradnje saobraćajnice 1-1. U okviru ove faze trebalo bi realizovati planiranu komunalnu infrastrukturu u zonama 1 i 2 u punoj mjeri.

- III faza (3): završetak izgradnje saobraćajnice 1-1 i nastavak realizacije planiranih kapaciteta u sve tri planske zone.

Faze realizacije su prikazane na grafičkom prilogu br. 04 „Plan parcelacije i regulacije“.

Preduslov: realizacija bilo kog sadržaja u Zoni 3 i gornjem dijelu Zone 2 u potpunosti je uslovljena izgradnjom i punim infrastrukturnim opremanjem i puštanjem u upotrebu obilaznice (saobraćajnica 1-1). To podrazumijeva i da se ne mogu izdavati dozvole za gradnju u tim zonama, do realizacije planirane infrastrukture.

Plan se može primjenjivati samo za one urbanističke parcele koje imaju direktan pristup sa postojećih javnih saobraćajnica.

USLOVI ZA REGULACIJU I NIVELACIJU

Instrumenti za definisanje osnovnog sistema regulacija

1. Regulaciona linija

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene.

2. Građevinska linija

### Građevinska linija se utvrđuje ovim Detaljnim urbanističkim planom u odnosu na regulacionu liniju, a označava makismalnu zonu u kojoj je dozvoljena gradnja.

3. Visinska regulacija

Visinske regulacije definisane su označenom optimalnom spratnošću na svim parcelama koje su određene za gradnju.

USLOVI ZA PARCELACIJU

Prostor Plana je podijeljen na urbanističke parcele sa jasno definisanom namjenom i numeracijom. Saobraćajne površine su posebno označene.

Urbanističke parcele u obuhvatu plana dobijene su preparcelacijom. Planersko opredjeljenje pri preparcelaciji slijedilo je postavke Programskog zadatka u dijelu minimalnih dimenzija (širina ne manja od 20 m), oblika i površina novih parcela (minimalno 500 m2). To znači da je neophodno da se dio parcela pripoji drugima kako bi se postigli traženi standardi. Takođe, stav planera bio je da se postojeće velike parcele ne dijele po svaku cijenu, već da se zadrže kao potencijalne lokacije većih turističkih objekata. Osim toga, maksimalno je uvažena postojeća parcelacija, naročito kada se radilo o već zauzetim parcelama.

Po pravilu, na jednoj urbanističkoj parceli može biti samo jedan stambeni objekat.

Ukoliko, na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i grafičkog dijela plana, mjerodavan je postojeći katastar.

USLOVI PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA SAOBRAĆAJNICE

Objekat se po pravilu priključuje na najbližu saobraćajnicu. Ako je više saobraćajnica oko parcele, objekat se priključuje na onu nižeg ranga (reda).

Zbog specifične konfiguracije terena neki objekti su priključeni na kolsko-pješačke ulice ili na javne pristupne površine.

USLOVI ZA  OGRAĐIVANJE PARCELA

Ograde se postavljaju iza regulacione linije.

U zahvatu Plana nije dozvoljeno podizanje ograde od čvrstog materijala (metal, kamen, beton, drvo). Ograde mogu biti od sadnog materijala (živa ograda) do visine 1.8m, ili žičane ograde sa odgovarajućom vegetacijom (puzavice) do visine 1.5m.

Dozvoljeno je formiranje betonske ili kamene stope – podnožja za ogradu do visine 0.4m.

USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Kretanje lica sa invaliditetom omogućiti projektovanjem oborenih ivičnjaka na mjestu pješačkih prelaza, kao i povezivanje rampi viših i nižih prostora, obezbjeđenjem dovoljne širine bezbjednih nagiba i odgovarajućom obradom površina.

Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se standarda i propisa koji regulišu ovu oblast (Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, “Sl. list CG” br.48/13 i 44/15).

USLOVI ZA KORIŠĆENJE PROSTORA DO PRIVOĐENJA NAMJENI

Do privođenja planiranoj namjeni treba omogućiti nesmetano korišćenje ovog prostora za postojeće namjene, ali ne i njihovo proširivanje ili prenamjena objekata ili parcela van onih propisanih Planom.

Na dijelu neizgrađenog prostora predviđenog za određene sadržaje, do privođenja nameni nije dozvoljena bilo kakva gradnja.

ANALIZA PRIRODNIH KARAKTERISTIKA

Topografske odlike

Predmetna lokacija obuhvata prostor od nivoa puta Tivat-Radovići (cca 15 mnm), do najviše kote od 55 metara nadmorske visine sa padom ka sjeveru u sjeverozapadu, sa pogledom prema tivatskom dijelu Zaliva i ostrvu sv. Marko.

Geomorfološke karakteristike

Litološka građa, geotektonska struktura i eroziono djelovanje egzogenih agenasa uslovili su, na prostoru Crne Gore, formiranje više reljefnih cjelina, među kojima se jasno izdvaja područje Crnogorskog primorja.

Reljef Crnogorskog primorja, predodređen raznovrsnošću i složenošću geološkog sastava i građe terena, veoma je dinamičan, sa naglim hipsometrijskim promjenama na relativno malom prostoru.

Poluostrvo Luštica, izgrađeno je od bankovitih i slojevitih krečnjaka, a rjeđe i dolomita gornje krede. U središnjem dijelovima imaju karakter zatalasane zaravni sa više vrtača i uvala. Obala na otvorenom moru je predstavljena je brojnim klifovima, rtovima i uvalama.

Utvrđeni genetski tipovi reljefa, koji karakterišu geomorfološku građu Crnogorskog primorja su: fluviodenudacioni, fluvioakumulacioni, kraški i marinski reljef.

Na području Luštice je zastupljen kraški reljef, koji je formiran  na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama trijaske, jurske i naročito kredne starosti, koje su korozionim procesima u dužem periodu karstifikovane. Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih vrtača, škrapa, skaršćenih depresija, kao i dobro razvijenih dolina između kojih su zaostali najčešće uski i oštri grebeni.

Geološke karakteristike

Crnogorsko primorje pripada jugoistočnom dijelu spoljašnjih Dinarida, koji se odlikuju vrlo složenom geološkom građom i tektonskim sklopom, koji se mogu podjeliti na tri geotektonske jedinice - Paraautohton, zona Budva i zona Visoki  krš.

Geotektonska jedinica Paraautohton obuhvata djelove Primorja u području zapadno od Herceg Novog, Mrčevo i Grbaljsko polje, Lušticu i Donji Grbalj, kao i područje od Bara do rijeke Bojane, tj. prostor  između mora i tektonske jedinice zone Budva, odnosno zone Visoki krš. U građi ove jedinice učestvuju karbonatni sedimenati gornje krede (mastriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i sedimenti srednjeg miocena.

Sedimenti gornje krede, razvijeni izmedju ostalog na Luštici, predstavljeni su sivim, bjeličastim i mrko-žućkastim krečnjacima, vapnovitim i bituminoznim dolomitima, dolomitičnim krečnjacima, laporovitim krečnjacima sa proslojcima i muglama rožnaca, karbonatnim brečama i brečastim krečnjacima. Ovi litološki članovi se međusobno smjenjuju i postepeno prelaze jedni u druge. Krečnjaci sadrže dosta bogatu mikrofaunu (Accordiella conica, Rotalina cayeuxi, Microcidium elegans, Lapeirouseia crateformis i dr.) i oskudniju makrofaunu.

Tektonska jedinica Paraautohton se odlikuje generalnim padom svih formacija prema sjeveroistoku, sa blagim i srednjim padnim uglovima, mada se u karbonatnim sedimentima zapažaju naborne strukture sinklinala i antiklinala manjih dimenzija sa jugozapadnom divergencijom.

Geoseizmičke karakteristike

Podaci vezani za statističku obradu zemljotresa, na teritoriji Crne Gore, ukazuju na vrlo izraženu seizmičku aktivnost prostora Crnogorskog primorja. Ta aktivnost je genetski  vezana ne samo za evoluciju različitih struktura, već i za fizička svojstva geoloških sredina, odnosno položaje dubokih razloma. Reinterpretacija geofizičkih podataka, geomagnetnih, gravimetrijskih, kao i rezultata dubokog seizmičkog sondiranja, rezultirala je Seizmotektonskom kartom Crne Gore, sa položajem seizmogenih zona, na kojoj se ističe pet dubokih regionalnih rasjeda.

Za prostor Crnogorskog primorja od značaja je rasjed uslovno nazvan "primorski", koji od Ulcinja nastavlja priobalnim dijelom u pravcu sjeverozapada. Sjeveroistočno od ovog rasjeda debljina zemljine kore je od 34 do 40 km, sve do granice prema zetsko-nikšićkom rasjedu.

Utvrđeno je da je seizmičnost primorskog pojasa genetski povezana sa pokretima blokova, u ovom dijelu kore, koji su formirani poslije glavne faze ubiranja Dinarida (laramijska tektonska faza), kao posledica permanentne subdukcione aktivnosti jadranske mase u graničnoj zoni prema Dinaridima. Pri tome su seizmički najaktivniji tektonski šavovi, odnosno zone dubokih rasjeda, koje su aktivne u dužem periodu vremena.

Kompleksna sagledavanja dobijenih podataka ukazuju na postojanje  više seizmogenih zona, od kojih su za prostor Primorja posebno važne  one  na južnom dijelu Crne Gore tj: Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U navedenim zonama dešavaju se snažni zemljotresi, čiji se maksimalni intezitet kreće oko 9o MCS skale.

Na osnovu Karte seizmičke regionalizacije (1982), Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmičnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla. ^injenica da je prostor u granicama morskog dobra i neposrednog zaleđa, velikim  dijelom izgrađen od flišnih, pretežno klastičnih sedimenata i kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmičkog rizika.

Klimatske karakteristike

Maksimalna temperatura vazduha ima srednje mjesečne maksimalne vrijednosti u najtoplijim mjesecima (jul i avgust) oko 30oC, dok u najhladnijim (januar i februar), iznosi od 12 do 13oC. Učestalost maksimalnih temperatrura pokazuje da je koncentracija najviših dnevnih temperatura tokom avgusta.

Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosječnu vrijednost oko 2oC, dok u ljetnjim mjesecima ta vrijednost iznosi oko 17oC.

Srednje mjesečne temperature vazduha pokazuju veoma pravilan hod sa makisumom tokom jula-avgusta i minimumom tokom januara-februara. Godišnje kolebanje u prosjeku iznosi oko 16oC. Ni u jednom mjesecu srednja temperatura nije ispod 2oC.

Srednja mjesečna temperatura iznad 10oC počinje tek u maju i završava se početkom novembra. Srednja mjesečna temperatura vazduha za Tivat iznosi 14,7 oC.

Ekstremne mjesečne temperature vazduha pokazuju znatno pomjeranje granica. Apsolutno najviše vrijednosti temperature tokom zimskog perioda su oko 17oC, a ekstremno najniže oko -3oC, dok u ljetnjem periodu ekstremno visoke temperature imaju vrijednost oko 34oC, a ekstremno najniže oko 12oC.

Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu avgustu 39,5oC, a minimum se javlja u februaru -8,2oC.

Ljetnjih dana, kada najviša dnevna temperatura dostigne 25oC i više, na području Tivta u prosjeku bude oko 113 godišnje, pri čemu je najveći broj ovih dana u julu i avgustu (oko 29 dana mjesečno).

Tropskih dana, kada najviša dnevna temperatura dostigne 30oC i više, na području Tivta u prosjeku godišnje ima oko 37,3. Tropski dani su registrovani uglavnom u junu, julu, avgustu i septembru.

Mraznih dana, kada se najniža temperatura tokom 24 h spusti ispod 0oC, na na području Herceg Novog prosječno ima oko 28 godišnje, čija pojava karakteriše mjesece decembar, januar i februar, a u rijetkim slučajevima i mart.

Opšti režim padavina na Crnogorskom primorju odlikuje se maksimumom tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda godine. U ukupnoj godišnjoj količini padavina najveći doprinos imaju mjeseci oktobar, novembar i decembar sa oko 30-40%, a najmanji juni, juli i avgust sa svega oko 10%.

Tokom zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosječno 5-8 l/m2, mada najveće dnevne količine mogu dostići vrijednosti preko 40 l/m2. U ljetnjem periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega oko 1 l/m2.

Prostorna raspodjela srednjih godišnjih količina padavina pokazuje relativno dobru homogenost u zoni neposredno uz more.

Srednja godišnja količina padavina za Tivat iznosi 1429,2 l/m2.

Ekstremne 24 h padavine za povratni period od 100 godina (procjenjene po modelu GUMBELA) za Primorje se mogu realizovati sa količinom od 234 l/m2, a za Tivat 214,07 l/m2.

Relativna vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesečnih vrijednosti javlja se tokom prelaznih mjeseci (april-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u nekim slučajevima i tokom januara-februara.

Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha iznose za Tivat 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u oktobru).

Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine u prosjeku 4,2 desetine (42%) neba pokriveno oblacima. Oblačnost u ljetnjem periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %.

Srednja godišnja oblačnost iznosi za Tivat  3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu).

Prosječno godišnje Primorje ima oko 2455 časova osunčavanja, od kojih 931 čas u ljetnjim mjesecima (jun, jul i avgust), tj. oko 40% godišnjeg osunčavanja pripada jednoj četvrtini godine.

Zimi osunčavanje je znatno smanjeno. Tokom januara Primorje ima svega oko 125 časova, što predstavlja 5% godišnje vrijednosti.

Dnevno, tokom čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova.

Srednja mjesečna vrijednost osunčavanja iznosi za Herceg Novi 201,25 (max 327,7 u julu). Ova vrijednost se ne utvrdjuje na meteorološkoj stanici Tivat.

Vjetar, kao elemenat klime, na pojedinim stanicama (za period 1981-1995) pokazuje različite vrijednosti rasporeda učestanosti pravaca i brzine, kao i pojave tišina.

Čestinu pojave za Primorje u cjelini karakterišu, kao dominantni, vjetrovi iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama zapažaju određene specifičnosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74 %), zapad-jugozapad (7,9 %), istok-jugoistok i jug (po 6,4 %).

Za čitavo Primorje maksimalne brzine imaju vjetrovi iz sjevernog i južnog kvadranta, čije prosječne brzine pokazuju veoma ustaljene vrijednosti (ne prelaze 5 m/s).

Za Budvu najveću srednju brzinu ima pravac sjeveroistok (4,2 m/s, sa čestinom 4,5 %), a maksimalnu brzinu isto sjeveroistok (27,5 m/s).

Ekstremni godišnji udari vjetra na Primorju  imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h).

Pejzažne i ambijentalne specifičnosti

Cijelo područje opštine Tivat odlikuje se bogatstvom zelenila. Zahvata dvije klimatogene zajednice: "Orno - Quercetum ilicis" i "Carpinetum orientalis lauretozum".

Na mjestu nekadašnjih šuma crnike, razvila se gusta i neprohodna šikara, tj makija. Po florističkom sastavu odgovara zajednici Orno - Quercetum ilicis. Makija dominira južnom obalnom zonom i područjem Krtola, koje pokriva i predmetno područje. Čine je zimzelene biljke tvdog lišća kao što su: Myrtus communis, Arbutus unedo, Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, Quercus ilex, Erica arborea itd.

S obzirom da je područje Đuraševića stanište makije hrasta crnike, zemljište je krečnjačko, sa nedovoljno bogatim humusom, ali sa bogatim karbonatima i bikarbonatima u vodi. Ovo je značajno za buduće ozelenjavanje, jer zahtjeva vrste koje dobro uspjevaju na krečnjačkim zemljištima.

PEJZAŽNO UREĐENJE

Površine ograničene namjene - Zelenilo individualnih stambenih objekata

Zelenilo u okviru individualnih stambenih objekata podrazumjeva uređenje slobodnih površina oko objekta u zavisnosti od orjentacije kuće i njenog položaja na parceli.

Osnovna pravila uređenja okućnice su da kuća bude na 1/3 parcele, bliže ulici, gdje dobijemo predvrt koji ima estetsku ulogu i sadrži kolski prilaz, parking, rasvjetu i sl. Zadnji vrt služi kao prostor za odmor i ako je parcela veća kao ekonomski dio dvorišta. Stvaranjem veze između kuće i vrta, formira se jedinstven unutrašnji i spoljašnji prostor.

Kompozicija vrta stilski treba da je usklađena sa arhitekturom kuće, sa sredinom u kojoj se nalazi, da ističe postojeće prirodne elemente. Upotreba lokalnih vrsta kamena za izradu staza, stepenica i drugih elemenata vrta najbolje doprinose uklapanju vrta u okolni predio. Kompoziciju vrta čine različite kategorije biljnih vrsta, građevinski i vrtno – arhitektonski elementi (terasa, dekorativni potporni zidovi, staze, platoi, stepenice, ograde, pergole, paviljoni, vodene površine, skulpture, vrtno osvetljenje) i mobilijar.

Kada se biraju vrste drveća i šiblja treba voditi računa o opštim uslovima sredine, dimenzijama u odnosu na vrtni prostor, boji, oblicima. Za pergolu se vezuje posebna grupa biljaka - puzavice. Mogu se koristititi i za ozelenjavanje fasade kuće, potpornih zidova i drugih vertikalnih elemenata u vrtu.

Smjernice za ozelenjavanje:

- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;

- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima;

- za izradu staza i stepenica koristiti materijale koji su dostupni u najbližem okruženju;

- predvrt urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti riješenje formiranja parkinga;

- razdvajanje parcela i izolaciju od saobraćajne buke riješiti podizanjem zasada žive ograde ili kombinacijom stabala i žunja;

- zelene površine treba da zahvataju min. 40% površine parcele.

primjeri uređenja okućnica

Vrste koje se preporučuju za ozelenjavanje:

Četinarska stabla: Cupressus arizonica »Fastigiata«, Cupressus sempervirens, Pinus exelsa , Pinus pinea, Pinus maritima, Pinus halepensis, Juniperus horizotalis »Glauca«, Juniferus sabina »Tamaricifolia«, Juniperus chinensis » Pfit.aurea«, Juniperus shinensis »Glauca«, Juniperus communis »Repanda«, Juniperus phoenicea ,

Lišćarska stabla: Cytisus laburnum, Acer negundo »Flamingo«, Carpinus betulus »Piramidalis«, Paulownia tomentosa, Albizzia julibrissin, Lagerstroemia indica, Melia azedarach,

Zimzelena stabla:-Quercus ilex, Magnolia grandigolia, Olea europea, Eucalyptus cinereo,

Žbunje: Callistemon citrinus, Cotinus coggigria »Royal Purple«, Buddleia davidii »Charming«, Deutzia gracilis, Erica mediteranea, Forsythia »Linwood gold«, Atriplex hallimus, Calycanthus floridus, Chaenomeles jap. »Falconnet charlet«, Feioja sellowiana, Lavandula angustifolia, Pittosporum tobira »nana«, Photonia fraseri »Red robin«, Pieris andromeda »Forest flame«, Weigelia »New port red«, Hydrangea macrophylla

Penjačice: Bougainvillea »Barbara Carst«, Bougainvillea »California gold«, Bougainvillea »Brilliant«, Bougainvillea »Sandreiana«, Bougainvillea »Jamaica White«, Clematis »Ville de Lyon«, Clematis »Rouge Cardinal«, Clematis »Docteur Ruppel«, Wisteria chinensis »Alba«, Wisteria chinensis »Rosea«, Partenocissus tric. »Weitchii«

Perene: Gazania repens, Santolina viridis, Santolina chamaecyparis, Ferstuca glauca, Arundo donax, Canna indica, Iris germanica, Helichrysum bracteatum, Rossmarinus officinalis, Cineraria marittima, Lavandula officinalis, Verbena hybrida, Mesebrianthemum edule,  Iberis sempervirens, Armeria marittima, Cerastium bilbersteanum, Lippia citriodora, Phlox paniculata, Vinca minor, Alyssum saxtile, Lobelia erinus, Portulaca grandiflora, Hemerocallis flava

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Pravila građenja saobraćajnih površina

- Trase rekonstruisanih i novoprojektovanih saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama izvedenih saobraćajnica sa odgovarajućim padovima;

- Saobraćajnicu 9-9 na dijelu serpentine proširiti u poprečnom profilu;

- Kolovoznu konstrukciju rekonstruisanih i novoprojektovanih saobraćajnica dimenzionisati shodno rangu saobraćajnice, očekivanom opterećenju i strukturi vozila koja će se njome kretati;

- Nivelaciju novih kolskih i pješačkih površina uskladiti sa okolnim prostorom i sadržajima kao i sa potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda;

- Odvodnjavanje atmosferskih voda rješavati slobodnim padom površinskih voda u slobodnu površinu putem rigola i propusta;

- Kolovozne zastore svih planiranih i postojećih - zadržanih saobraćajnica raditi sa asfaltnim materijalima;

- Površine za mirujući saobraćaj na otvorenim parkiralištima raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade;

- Površinsku obradu trotoara izvesti sa završnom obradom od asfaltnog betona ili popločanjem prefabrikovanim betonskim elementima;

- Oivičenje kolovoza, pješačkih površina i parkirališta izvesti ugradnjom betonskih prefabrikovanih ivičnjaka.

Parkiranje

Parkiranje u granicama plana rješavano je u funkciji planiranih namjena.

Parkiranje je planirano na otvorenim parkiralištima uz saobraćajnice, na pojedinačnim parkinzima i garažama na pripadajućim parcelama i u odgovarajućoj etaži (u zavisnosti od konfiguracije terena) u okviru objekata ako nema dovoljno parkinga na otvorenim parkiralištima.

Uslov za izgradnju objekata je obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta na pripadajućoj parceli, prvenstveno u podzemnim etažama objekta ili na slobodnoj površini parcele, a prema datom normativu.

Potreban broj parking mjesta se određuje prema sledećem normativu:

- stanovanje			1 PM na 1 stan

- trgovine			1 PM na 60 m2 BRPG

- usluge			1 PM na 60 m2 BRPG

- ugostiteljski objekti		1 PM na sto sa 4 stolice

- hoteli			1 PM na 3 sobe

- škole			1 PM na 3 zaposlena

- sportski objekti		1 PM na 5 posetilaca

Pravila za rešavanje parkiranja i projektovanje garaža u okviru parcele:

- Potreban broj parking mjesta riješiti u okviru građevinske parcele ako postoji kolski pristup;

- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža;

- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke;

- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;

- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru;

- Ukoliko se gradi klasična garaža, rampa za ulaz u garažu mora početi od definisane građevinske linije;

- Pri projektovanju garaža poštovati sledeće elemente:

- širina prave rampe po voznoj traci min. 2,25 m;

- slobodna visina garaže min. 2,3 m;

- dimenzije parking mjesta min. 2,5 x 5,0 m sa minimalnom širinom prolaza od 5,4 m;

- podužni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;

- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,4 m do 6,0 m, a za podužna sa dimenzijama 5,5 m x 2,0 m, sa širinom prolaza 3,5 m;

- Otvorena parkirališta uz saobraćajnice obavezno ozeleniti primjenom betonsko travnatih elemenata i sađenjem odgovarajućim stabala na svaka dva parking mjesta.

Pješački saobraćaj

Površine rezervisane za kretanje pešaka planirane su obostrano uz sve ulice, na primarnim širine 2,0 m a na ostalim 1,5 m. Na poprečnim prilazima parcelama, isti se koriste za kolski i pješački saobraćaj na jedinstvenoj površini. Pješački i stepenišni prolazi su minimalne širine 2,0 m.

Biciklistički saobraćaj

Biciklistički saobraćaj je dozvoljen na svim kolskim saobraćajnim površinama. Jedina adekvatna saobraćajnica sa nagibima manjim od 5% kojima može da se vodi zasebna biciklistička staza je put Tivat - Radovići, ali bi proširivanje profila zahtjevalo uklanjanje postojećih objekata što, s obzirom na intenzitet biciklističkih tokova, ne bi bilo ekonomski opravdano.

Javni prevoz

Duž primarne saobraćajnice, put Tivat - Radovići, predviđena su stajališta javnog prevoza, obostrano, u ritmu od približno 700 m, na lokacijima koja po atraktivnosti i vezama sa zaleđem omogućavaju najkraću pješačku vezu.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Instalacione mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa uslovima datim u Planu. Bliže uslove za priključke instalacija na infrastrukturne objekte pribaviti od nadležnih javnih preduzeća.

VODOVOD

Za urbanističko tehničke uslove za projektovanje opštih spoljašnjih vodovodnih instalacija daju se sljedeće preporuke:

- U vodovodnu mrežu ugrađivati PEHD (polietilen visoke čvrstoće) za manje prečnike i DCI (daktilni liv) za veće prečnike cijevi, ovdje se radi o manjim prečnicima pa je potrebno ugraditi PEHD cjevovod.

- Pritisak u distribucionoj vodovodnoj mreži ne smije prelaziti 6 bara .

- Na dovodne cjevodode do rezervoara zabranjeno je priključenje potrošača.

- Potrebno je da minimalni prečnik bude 90mm kad se vodovodna mreža koristi ujedno kao i vanjska hidrantska mreža

- Razmak hidranata treba da bude minimalno 50m i da se ugrađuju nadzemni hidranti.

- Priključke treba ugrađivati preko standardizovanih šahtova sa vodomjerima i svaka stambena ili poslovna jedinica treba imati vlastiti vodomjer. U slučaju više  jedinica u jednom objektu, potrebno je ugraditi vodomjer posebno za svaku  jedinicu

- Uskladiti položaj vodovodnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama

- Visinsko rastojanje između vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima njihovog ukrštanja ne smije biti manje od 50cm. Ukoliko je manje rastojanje vodovodnu cijev je potrebno zaštititi na odgovarajući način.

- Horizontalno rastojanje od vodovdone cijevi ne smije biti manje od 80 cm. Ukoliko je rastojanje manje vodovodnu cijev je potrebno zaštititi na odgovarajući način.

- Na najnižim tačkama cjevovoda predvidjeti mjesta za ispiranje (muljni ispust ili hidrant).

- Za PE i PVC, plastične cijevi, potrebno je ugraditi traku za identifikaciju trase cjevovoda.

- Debljina nadsloja iznad cjevovoda ne smije biti manja od 1,0 m. Ako je manji nadsloj od navedenog, potrebno je cjevovod termički zaštititi.

- Trasu cjevovoda predvidjeti u pojasu ulica ili trotoara ili kad god je to moguće u zelenom pojasu ulica.

- Jedna urbanistička parcela, po pravilu može imati jedan priključak na vodovodnu mrežu.

KANALIZACIJA

Za urbanističko tehničke uslovi za projektovanje fekalne kanalizacije daju se kroz sljedeće preporuke:

- Predviđeni kanalizacioni sistem je separacioni, striktno je potrebno razdvojiti fekalne otpadne vode i atmosferske otpadne vode;

- U kanalzacionu mrežu se ugrađuju PE (polietilen) cijevi;

- Minimalni, odnosno makimalni pad u kanalizacionoj mreži iznosi 2‰ i 6% respektivno vodeći računa o prečnicima cijevi;

- Na svim vertikalnim i horizonalnim lomovima, mjestima promjene prečnika i priključenja kanalizacionih cijevi, potrebno je predvidjeti revizione šahtove i ugradnja šahtova od PE;

- Na kanalizacionim cijevima u pravcu, razmak šahtova predvidjeti na maksimalnom rastojanju od 160 D (prečnika cijevi), ali ne većem od 50m;

- Prečnik za kolektore usvojiti minimalnog prečnika od 300mm, a za ostale kanalizacione vodove minimalan prečnik od 250 mm, sa okrugim profilima maksimalnog stepena popunjenosti do 70%, u iznimnim slučajevima do 80%; a za kućne priključke min. 200mm.

- Na mjestima ukrštanja kanalizacione i vodovodne mreže, kanalizacionu cijev postaviti ispod vodovodne sa minimalnim visinskim razmakom od 0.5m, a u slučaju manjeg visinskog razmaka postaviti adekvatnu zaštitu vodovodne cijevi;

- Minimalne dubine iskopa odrediti tako da se zadovolji stabilnost i zaštita kanalizacionog kolektora, u slučaju priključenja podrumskih i suterenskih prostora odrediti minimalnu dubinu iskopa od 1.5m, a maksimalna dubina iskopa ne bi trebala da prelazi 3.5m;

- U slučaju potrebe izgradnje pumpnih stanica za otpadnu vodu uraditi ih tako da se mimimalizuje širenje neprijatnih mirisa, poželjno sa zelenim rastinjem oko njih. Agregati mogu biti u suvom ili mokrom izvođenju u zavisnosti da li je pumpna stanica nadzemna ili podzemna. Potrebno je predvidjeti havarijske ispuste kao i agregate u slučaju prekida napajanja električnom energijom;

- Ne upuštati kišnicu u fekalnu kanalizaciju;

- U slučaju izgradnje objekata prije kanalizaciong sistema izgraditi propisne septičke jame sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda;

- Zabraniti izgradnju propusnih “septičkih jama” odnosno upojnih bunara;

- Uskladiti položaj fekalnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama.

Za urbanističko tehničke uslovi za projektovanje kišne kanalizacija daju se kroz sljedeće preporuke:

- U okviru odvodnje oko objekata ili u slučaju formiranja manjih jedinica za sakupljanje kišnice sa više objekata u cilju korišćenja prečišćene oborinske vode u tehničke svrhe:

- Striktno zabraniti upuštanje fekalne kanalizacije u bilo koji objekat za odvođenje kišne kanalizacije;

- U oborinsku mrežu se ugrađuju PEHD i PE (polietilen) cijevi;

- Ne upuštati kišnicu u fekalnu kanalizaciju.

ELEKTROENERGETIKA

Na osnovu procijenjenih potreba u elektrričnoj snazi te uvažavajući do sada primjenjivane standarde u razvoju elektrodistributivne mreže urađen je plan razvoda 10 kV mreže sa TS 10/0,4 kV.

Planirane su nove tri TS 10/0,4kV 2 x 630 kVA instalisane snage locirane u zonama ili u blizini najveće koncentracije stambene izgradnje i turističkih objekata.

Postojeći objekti će obezbijediti nedostajuću instalisanu snagu u odnosu na procijenjene potrebe i to na slijedeći način:

- u TS "Meštrovića peć I" i " Meštrovića peć II" moguće je instalisanu snagu povećati na 1000 kVA

- od instalisane snage 630 kVA u TS  "Kaluđerovina II" moguće je računati na polovinu te snage za potebe potrošača u granicama DUP-a

- u TS "Kaluđerovina I" može opslužiti dio potrošača u njenoj blizini sa 300-400 kVA.

TS će međusobno povezivati podzemni kb.vod  10 kV kablovima 10 kV tipa XHP 49/A 3 x 120 mm2 ili jednožilnim kab. 4 x (1 x 120mm2) sa jednom rezervnom žilom.

Primarni izvor napajanja u normalnom radu za ovo područje u budućnosti bi trebalo da bude postrojenje TS 35/10 kV "Pržno" kao najbliže konzumu ali prethodno je neophodno izgraditi novi dvostruki nadzemni vod umjesto postojećeg dotrajalog od TS "Đuraševići" koja je locirana u naselju Gornji Đuraševići odnosno TS 35/10 "Pržno".

Kao alternativa SKS moguća je gradnja klasičnog DV sa izolovanim provodnikom. Krajnje novoplanirane TS povezaće se međuvezama sa TS "Meštrovića pec II" osnosno TS "Kaluđerovina I" kako bi se obezbijedila veća pogonska sigurnost i veći izbor manipulacija u 10 kV mreži.

Mreža niskog napona i javne rasvjete će se razvijati kao i do sada, pretežno nadzemna sa SKS 0,4 kV na betonskim stubovima i manjim dijelom kao podzemna.

Tipizirani presjeci provodnika za ovu mrežu su: za razvod 3 x 70 + 71,5 + 2 x 16 mm2 Al; za priključke 4 x 16 Al.

U podzemnoj kablovskoj mreži osnovni presjek za razvod je 4 x 150 mm2 Al tip kb.PP41 /A kućne priključke 4 x 25 mm2 Al.

Osnovni sistem zaštite od opasnog napona dodira i dalje će se praktikovati sistem zajedničkog uzemljenja sa dodatnim zaštitnim mjerama. Svetiljke  javne rasvjete postavljaće se gdje je god to moguće na betonske stubove koji nose razvodne vodove NN i VN ukoliko prate saobraćajnice.

Zbog sve izraženijeg problema rješavanja imovinsko – pravnih pitanja na trasama postojećih i budućih objekata, kako nadzemnih, tako i podzemnih (kablovskih) vodova i TS, iste je poželjno planirati, gdje god je to moguće, preko javnih parcela u vlasništvu Opštine ili Države, odnosno u putevima ili putnim pojasevima.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Planiranim rješenjima u dijelu tk kanalizacije, ona se logično veze na novoplaniranu tk centralu RSS Donji Djuraševići.

Trasu planirane tk kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguće, uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se  u slučaju da se tk okna rade u trasi saobraćajnice ili parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično.

Tk kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i tk okna, izvoditi u svemu prema važećim propisima i preporukama iz ove oblasti.

Jednu PVC cijev Ø 110 mm predvidjeti za kablovske distributivne sisteme, pri čemu istu može koristiti više operatera.

Kao što je navedeno, plan predvidja da Telekom CG, u skladu sa svojim razvojnim planovima, kroz PVC cijevi 110 mm sa kojima se gradi nova tk kanalizacija, provuče nove uvlačne tk kablove tipa TK 59GM, odgovarajućeg kapaciteta (novi kablovski pravci sa planirane tk centrale) i izvrši njihovo dovodjenje do svih postojećih i planiranih kablovskih izvoda.

Od planiranih tk okana, projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata plana, definisati način priključenja svakog pojedinačnog objekta.

Tk kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Kućnu tk instalaciju u stambenim objektima, treba izvoditi u tipskim ormaricima ITO LI, lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini.

Na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala, sa opremom za pojačavanje TV signala.

Unutrašnje instalacije su stvar dogovora vlasnika stanova ili kuća sa pojedinim KDS operaterom.

Kućnu tk instalaciju u svim prostorijama izvoditi sa provodnikom IySty ili drugim kablovima sličnih karakteristika i provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg broja kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije, a u stambenim jedinicama minimalno po 2 tk instalacije.

U slučaju da se trasa tk kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

U objektima funkcionalne namjene kao što su vrtići, restorani, hoteli, tržni centri itd. predvidjeti mogućnost montaže javnih telefonskih govornica.

Razvoj mobilne telefonije zavisi od planova i programa mobilnih operatera, ali prilikom postavljanja neophodne opreme potrebno je izvršiti njihovo grupisanje odnosno objedinjavanje (npr. isti antenski stubovi, bazne stanice ...) uz prethodnu analizu infrastrukturne opremljenosti lokacija.

TRETMAN OTPADA

Sakupljanje i transport potrebno je organizovati tako da se, pogotovou toku turističke sezone, otpad odlaže od kasnih večernjih do jutarnjih sati i sakupljnje organizuje u ranim jutarnjim časovima da ne bi opterećivalo saobraćaj kroz naselje u dnevnim špicevima. Otpad iz naselja će se odlagati u kontejnere smještene na  određenim kontejnerskim mjestima (po evidenciji JKP”Tivat”) gdje će biti po jedan kontejner za papir, jedan za plastičnu (PET) ambalažu i po jedan ili dva kontejnera za opšti otpad i staklo.

Otpad sa prostora Đuraševića će se sakupljati zajedno sa otpadom sa teritorije tivatske opštine, te odvoziti i odlagati na deponiju Možura.

Zato je veoma bitno da se što većim stepenom reciklaže, kako u samom naselju tako i na cijeloj teritoriji Opštine Tivat, smanji količina otpada koja će se odvoziti na deponiju Možura, a samim i tim troškovi prevoza i deponovanja otpada.

Uobičajeno je da se pri određivanju broja kontejnera za reciklažni otpad imaju u  vidu podaci iz navedenog Master plana za čvrsti otpad o strukturi komunalnog otpada.

Za obalni dio količina papira i kartona procjenjena je do 25%, stakla do 10%, metala do 5%, plastike do 15% i organskog otpada do 25%, što ukupno čini 80% od ukupnog otpada.

U okviru tvatske opštine navedenim Planom upravljanja otpadom organizovaće se reciklažno dvorište u okviru servisne zone Kukoljina. Pored ovog reciklažnog dvorišta tu će se organizovati i lokacija za kompostiranje organskog otpada sakupljenog sa teritorije tivatske opštine.

Preporučuje se uvođenje reciklaže na mjestu nastanka otpada u okvriru samog naselja u saradnji sa JKP ”Tivat”.

Prilikom realizacije planskog deokumenta obavezna je primjena odredaba Zakona o upravljanju otpadom i Lokalnog plana upravljanja otpadom.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA UREĐENJE LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE KONTEJNERA

- Lokacije kontejnera su planirane u vidu niša u koridorima planiranih saobraćajnica i u zavisnosti od potreba u njima je predviđeno 2, 3, 4 ili 5 kontejnera. Kao tipski uzet je kontejner kapaciteta 1,1m3.

- Prilikom realizacije ovih kontejnerskih mesta voditi računa da kontejneri budu smešteni na izbetoniranim platoima ili u posebno izgrađenim nišama (betonskim boksovima)

- Za neometano obavljanje iznošenja smeća planom je svim nišama obezbeđen direktan prilaz komunalnog vozila.

- U daljem tekstu date su skice sa orjentacionim dimenzijama kontejnerskih mesta sa 3, 4 i 5 kontejnera (tipski, kapaciteta 1,1m3)..

Dimenzije kontejnerskog boksa za 3 kontejnera kapaciteta 1,1m3

Dimenzije kontejnerskog boksa za 4 kontejnera kapaciteta 1,1m3

Dimenzije kontejnerskog boksa za 5 kontejnera kapaciteta 1,1m3

SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODNIH I PEJZAŽNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNE BAŠTINE

Na prostoru obuhvata Plana nema staništa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta niti registrovanih nepokretnih kulturnih dobara, tj. prostora sa karakteristiĉnim interakcijama ĉovjeka i prirode, a koji su evidentirani kao kulturno – istorijski objekat, kulturno-istorijska cjelina, lokalitet ili podruĉje. Takodje, nema ni dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima za koje je pokrenuta inicijativa za zaštitu odnosno pokrenut postupak prethodne zaštite.

Shodno članovima 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list Crne Gore“ 49/10 i 40/11, ukoliko se prilikom radova naidje na arheološke ostatke, sve radove treba zaustaviti i o tome obavjestiti nadležne organe, kako bi se preduzele neophodne mjere zaštite.

SMJERNICE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Koncepcija optimalnog korišćenja prostora, koja treba da je rezultat svakog plana u osnovi predstavlja i akt zaštite životne sredine. Naime, životna sredina se štiti i adekvatanim načinom korišćenja i pod odgovarajućim uslovima. Prostorno rješenje DUP-a rađeno je na osnovu ovakvog principa očuvanja životne sredine.

Za osnovne zahtjeve sa ovog stanovišta uzeti su:

- da se voda, zemljište i vazduh liše svakog zagađenja uvođenjem adekvatne infrastrukture, a da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrožavaju životnu sredinu

- da se postigne optimalan odnos izgrađenog i slobodnog prostora

- da se postigne potrebna količina zelenila za optimalnu zaštitu vazduha

- da se izvrši zaštita frekventnih koridora saobraćaja

Prirodna svojstva zemljišta ne treba drastično mijenjati. U obradi partera treba izbjegavati kontinualne betonske i asfaltne pokrivače. Prirodne kanale ne treba prekidati i pokrivati. Zabranjena je izmjena konfiguracije zemljišta stvaranjem prevelikih usjeka, nasipa i sl.

Poboljšanju uslova će takođe doprinijeti i plansko ozelenjavanje slobodnih površina u okviru urbanističkih parcela adekvatnim vrstama zelenila. U ozelenjavanju pretežno koristiti autohtone biljke. Zelenilom stvarati prekide u izgradjenim površinama odnosno održavati vezu za prirodnim zaledjem.

Mjere zaštite životne sredine obuhvataju i redovno odnošenje smeća i odvođenje otpadnih voda.

Za sve objekte koji su predmet ovog DUP-a, a koji mogu da dovedu do zagađivanja životne sredine, obavezna je izrada Procjene uticaja zahvata na životnu sredinu, shodno odredbama Zakona o životnoj sredini i Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i.

SMJERNICE ZA ZAŠTITU OD INTERESA ZA ODBRANU ZEMLJE

Osnovna mjera civilne zaštite je izgradnja skloništa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju skloništa (Sl. list SFRJ br. 55/83)

Da bi se povredivost prostora svela na najmanju moguću mjeru, pri organizaciji prostora naročita pažnja je posvećena:

- smanjenju obima i stepena razaranja uslijed elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti;

- smanjenju obima ruševina i stepenu zakrčenosti od rušenja;

- povećanju prohodnosti poslije razaranja za evakuaciju stanovništva i sl.;

- sprječavanju zagađivanja tla, površinskih i podzemnih voda;

- izdvajanju i stavljanju izvorišta vode pod poseban režim;

- osiguranju alternativnih izvora energije;

- stavljanju pod zaštitu ugroženog poljoprivrednog zemljišta, posebno zaštita najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta i šuma;

- izbjegavanju prevelikih koncentracija stambene izgradnje;

- osiguranje odgovarajuće organizacije saobraćaja;

- polaganju trasa i objekata vodoprivrednih sistema (vodosnabdijevanje i odvodnja);

- povećanju izgradnje društvenih socijalnih i zdravstvenih ustanova i snabdjevačkih centara, koji mogu preuzeti funkciju razorenih objekata;

- planiranju mreže skloništa i drugih zaštitnih objekata;

- osiguranje prilaza vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći do svakog objekta;

- osiguranje dovoljnih količina vode za zaštitu od požara.

SMJERNICE ZA SPRIJEČAVANJE I ZAŠTITU OD PRIRODNIH I TEHNIČKO TEHNOLOŠKIH NESREĆA

Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se spriječava ili ublažava dejstvo elementarnih nepogoda. Smjernice za zaštitu su definisane u Nacionalnoj strategiji za vanredne situacije te nacionalnom i opštinskom planu zaštite i spašavanja.

Elementarne nepogode mogu biti:

- Prirodne nepogode (zemljotres, požari, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snježne lavine i nanosi i dr.);

- Nepogode izazvane djelovanjem čovjeka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih postrojenja, požari velikih razmera, eksplozije i dr.);

- drugi oblik opšte opasnosti (tehničko-tehnološke katastrofe, kontaminacija, i dr.)

Štete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su veoma velike (materijalna dobra i gubici ljudskih života). Naročito su izražene štete od zemljotresa, požara, poplava, klizišta i jakih vjetrova. Kako su štete od elementarnih nepogoda po karakteru slične ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zaštite su delimično identični.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list CG br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (''Sl.list R CG br. 8/1993).

Zaštita od požara

Širenje požarnih oluja na izgradjenim dijelovima sprječava se zaštitnim koridorima zelenila. Preventivna mjera zaštite od požara je postavljanje objekata na što većem međusobnom rastojanju kako bi se sprečilo prenošenje požara a što je ovim planom i predviđeno.

Takođe, obavezno je planirati i obezbediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.

Izgradjeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrežom koja će omogućiti efikasnu zaštitu, odnosno gašenje nastalih požara.

Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrežom regulisanom na nivou kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu i gašenje požar („Službeni list CG“ broj 30/91).

U cilju zaštite od požara postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list CG br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezno je uraditi Elaborat zaštite od požara, planove zaštite i spašavanja a na šta je potrebo pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skaldu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list CG br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Takodje, prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije poštovati slijedeću zakonsku regulativu: Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (»Službeni list SFRJ«, br. 8/95), Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (»Služzbeni list SFRJ«, br. 7/84), Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (»Službeni list SFRJ«, br. 24/87), Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (»Službeni list SFRJ«, br. 20/71 i 23/71), Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva (»Službeni list SFRJ«, br. 27/71), Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (»Službeni list SFRJ«, br. 24/71 i 26/71).

SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije.

Osnovna mera štednje koju ovaj DUP predlaže je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijevanje dok u zimskom zadržava toplotu.

Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora uzimajući u obzir mikroklimatske uslove podneblja. Ovo se naročito odnosi na turističke objekte, te su u Uslovima za gradnju turističkih objekata date spreporuke za korištenje tehnoloških rješenja koja povećavaju energetsku i komunalnu efikasnost objekata.